Как рассчитать фундамент под постройку (дом, сарай, гараж, беседка и пр.)?

1. Определите вес конструкции, включая ее наполнение мебелью и другими предметами быта. Учтите все - стены, полы и перекрытия, кровлю, окна и двери. Удельный вес стеновых и кровельных материалов можно легко найти в интернете. Подсчет можно сделать приблизительный. Например, домик из бруса 150 х 150 мм 4 Х 6 метров и высотой 3,5 метра. Считаем как будто из бруса сделано все - 4 стены, 2 перегородки, пол, потолок. Плюс учитываем мебель. Общий вес конструкции будет  примерно 5000 кг

2. Определите снеговую нагрузку, умножив площадь крыши на 180 (для Пермской области). 
Получаем: 4х6х180 = 4320

3. Определите ветровую нагрузку, умножив площадь пола на сумму (40 + 15h)? где h - высота постройки или конструкции. Например, домик 4 Х 6 метров и высотой 3,5 метра. 
Ветровая нагрузка будет примерно равна: 24х(40 + 15х3,5) = 2220 кг.

4. Есть и еще одно важное, но малоизвестное на практике значение - динамическая нагрузка. Она рассчитывается из площади сооружения и умножается на 350 кг: 4х6х350 = 8400 кг

5. Складываем все 4 значения: 5000 + 4320 + 2220 + 8400 = 19940 кг.

6. В идеале дом из бруса можно ставить на 12 (винтовых опор на рисунке места установки свай отмечены кружками) - три опоры по стороне 4 метра, и 4 опоры по стороне 6 метров. Количество опор известно, вес сооружения тоже известен. Найдем расчетную несущую способность одной опоры: 19940 / 12 = 1661,66

7. Теперь наступает процесс творческий, поскольку зависит от самого грунта и уровня грунтовых вод. При нормальных грунтах, учитывая запас на промерзание, мы должны подобрать винтовые сваи длиной 2000 мм.

Фундаментов оказывается очень много - выбираем их из критерия цена + удобство монтажа на него конструкции. Так же нагрузку на фундамент желательно брать с 2-м запасом. Например, свая 76x2000. Каждая свая несет 3500 кг, ее длина 2000 мм и она имеет круглую площадку в оголовке, что очень удобно при монтаже бруса.

Рассчитаем несущую способность нашего фундамента: 12свай х 3500 кг = 42000кг

Как рассчитать фундамент под забор или ограждение?

Также как и для постройки, только нужно учесть вес забора, длину и высоту секции и рассчитывать характеристики фундамента из соотношения 1 секция на 1 винтовую опору. Снеговой и динамической нагрузками можно пренебречь, оставив только ее вес и рассчитав ветровую нагрузку. Дальше алгоритм аналогичен.